附表一：

云浮市2019年第3季度全市房屋市政工程质量安全环保施工管理执法

抽查情况通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 富林大厦 | 广东省云浮市第三建筑有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1.首层部分出入通道无安全防护棚； 2.个别灭火器过期失效、材料堆放混乱； 3.灭火器配置不足； 4.部分楼层无配置消防箱、消防管带； 5.移动式操作平台安全防护不足； 6.现场塔吊最后一道附墙拉杆设置与方案不符； 7.负一层部分开关箱无闸刀开关，存在违规使用花线、插座，无接零保护、电箱材质不符； 8.部分电箱无接零保护，无电工巡查记录、电路标识图、个别PE线为铝线； 9.部分外脚手架未设置挡脚板； 10.脚手架搭设未按方案施工，12交P轴处立杆间距过大； 11.未设置门过梁； 12.水平系梁露筋； 13.楼梯无照明；水平联系梁、门过梁露筋、蜂窝； 14.砂未密闭、覆盖； 15.4层室内、走廊抹灰局部有空鼓； 16.构造腰梁有蜂窝现象； 17.无对施工单位资质、安全生产证、“三类人员”和特种作业人员资格审核资料； 18.无防风防汛排查记录； 19.从2019年3月20日起至今无施工单位检查记录； 20.未落实高处作业人员健康检查制度，无体检记录； 21.安全员不在岗； 22.未能提供临时用电方案编制人员技术资格证明； 23.电工日常检查记录未完善； 24.建筑垃圾未及时清运且无遮盖。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.发出《责令局部停工整改指令书》1份； 3.进行质量安全违规行为记分4宗10条39分。 |
| 2 | 云城区 | 云浮市国防教育训练基地 | 广东电白建设集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1.外脚手架部分安全网破损，部分无挡脚板; 2.部分外架架体与建筑物间隙过大，无临边防护； 3.局部外脚手架与建筑物连墙件间距过大； 4.个别专用电箱采用非标准电箱，未使用绝缘板,无接零保护，无责任人、电工巡查记录、电路标识； 5.施工用电存在乱拉接，电线拖地、一机多闸等问题； 6.部分楼梯无临边防护； 7.塔吊底部无防护； 8.物料提升机部分楼层门损坏或未常闭； 9.材料堆放混乱，施工主要道路及材料堆放区硬底化不足； 10.局部露土、砂未密闭、覆盖； 11.混凝土实体存在蜂窝等问题较严重； 12.防雷钢筋使用螺纹钢，未按图纸施工； 13.监理单位资料缺失，3台井架安装无旁站记录，铁架子工入场无审批记录； 14.施工单位未建立安全隐患排查整改台账； 15.模架搭设人员未参与技术交底； 16.现场架体水平剪刀撑设置不到位，局部扫地杆过高； 17.2-9层灭火器配置不足； 18.设计文件对构造柱设置超出验收规范要求； 19.柱交接处有蜂窝，偏位现象； 20.现场未设置标准养护室和实物样板； 21.梁的二排钢筋间距过大； 22.门洞过梁锚固长度只有13cm等问题。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.进行质量安全违规行为记分3宗5条 14分。 |
| 3 | 云安区 | 年产20000吨硬表面处理助剂生产项目 | 广东坤发建筑工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 1.砂浆机无专用电箱、无防雨棚； 2.外脚手架基础无排水措施； 3.首层出入通道无安全防护棚； 4.外脚手架拉结不足，临边防护不符合要求； 5.脚手板违规堆载材料； 6.室内脚手架无上下通道； 7.丙类车间C填充墙未设构造柱、圈梁； 8.施工现场无样板引路； 9.监理员无变更手续证明； 10.无特种作业人员资格审查记录； 11.无临时用电工程验收记录； 12.施工单位未按省、市要求开展隐患排查工作； 13.无施工企业负责人对项目检查记录； 14.施工单位项目负责人、安全员不在岗； 15.未提供安全生产责任制和目标考核制度； 16.钢结构安装无吊装作业专项施工方案，吊装作业相关人员交底未完善； 17.灭火器配置不足； 18.出入口未设置三级沉淀池。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.进行质量安全违规行为记分5宗11条 37分。 |
| 4 | 郁南县 | 南江花园一期 | 广东中南建设有限公司 | 云南伟德工程监理有限公司 | 1.卸料平台周边封闭不严； 2.外脚手架卸荷吊环使用螺纹钢； 3.电梯井口、楼梯无临边防护，预留洞口无封闭措施； 4.部分二级电箱无电路标识； 5.部分专用箱电箱无接零保护； 6.部分二级电箱周边积水严重； 7.部分电缆线存在老化、破损、泡水等问题； 8.部分围挡未设置喷淋设施； 9.2层西北侧外脚手架立杆位置（飘板处）回顶措施不足，悬挑搭设未在方案中体现； 10.部分转角位置缺内立杆； 11.部分立杆未按方案进行卸荷； 12.电缆系在脚手架钢管上； 13.外脚手架横杆扣入长度不足； 14.外脚手架立杆未对接； 15.未正确佩戴安全帽； 16.卸荷钢蝇安全扣过紧； 17.混凝土蜂窝、麻面、烂根； 18.砌体小于60cm的没有用实体砖砌筑； 19.楼梯梁尺寸有差异； 20.首层砌体转角处没有搭接； 21.施工单位未按省、市工作要求开展安全隐患大排查工作； 22.施工单位企业对项目检查记录不足； 23.项目经理不在岗； 24.无外脚手架搭设层级安全技术交底； 25.无危大工程、临边、洞口等安全防护设施、临时用电相关验收记录； 26.主体10层外脚手架无拉设卸荷，与方案不符； 27.监理单位无危大工程旁站记录、无架子工审查记录、无公司对项目检查记录；28.无起重机械安全隐患自查记录； 29.无高处作业人员健康检查制度、无体检合格证明； 30.主体12层以上未配置消防水管； 31.部分露土未覆盖； 32.施工现场无样板引路； 33.基础分部未验收即进入下一步施工； 34.回弹法检测2号楼2层柱混凝土强度不符合设计要求。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.进行质量安全违规行为记分5宗13条45分。 |
| 5 | 郁南县 | 郁南县第二人民医院医务人员周转房项目B栋 | 广东协展建设工程有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 1.材料堆放混乱； 2.外脚手架部分基础无扫地杆、小横杆； 3.部分楼层、楼梯临边防护不严或未设防护； 4.物料提升机未设置楼层门； 5.电梯井口未设置水平防护； 6.外脚手架与主体拉结不足； 7.部分电箱无接零保护、电路标识、电工巡查，违规使用花线； 8.首层出入通道无安全防护棚； 9.电箱无防护罩； 10.电缆系在脚手架钢管上； 11.电线乱拉乱接； 12.混凝土蜂窝、胀模； 13.卫生间墙底部未捣砼墙基； 14.监理单位、施工单位未按规定组织危大工程安全验收； 15.监理单位未按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格； 16.施工单位未按省、市要求开展安全生产隐患大排查工作； 17.无施工企业对项目检查记录； 18.项目经理不在岗； 19.未能提供井架安装相关资料； 20.无安全事故应急救援演练记录； 21.危大工程未按规定进行技术交底； 22.未开展预防高处坠落安全知识培训； 23.未对临边、洞口等安全防护设施进行验收； 24.未建立高处作业人员健康检查制度； 25.未建立安全隐患排查整治台账； 26.未提供临时用电施工组织设计、安全技术、验收等资料； 27.起重机械无安装告知，未提供专项施工方案、特种作业人员上岗证、安全自查台账、指定设备管理人员文件等资料； 28.现场无灭火器材； 29.基础分部未验收即进行下一步施工； 30.无基础检测报告； 31.无设计交底； 32.门洞过梁长度不够； 33.围挡未设置喷淋设施。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.进行质量安全违规行为记分5宗15条56分。 |
| 6 | 罗定市 | 万汇广场商住小区三期 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 1.部分电箱无接零保护，电工巡查记录滞后； 2.个别楼层电箱无接零保护，存在乱拉接； 3.部分楼层电梯井口、楼梯临边无防护； 4.部分楼层洞口无封闭； 5.25栋人货梯位置楼层临边防护不严； 6.25栋人货梯天窗电气联锁失效； 7.卸荷层卸荷钢丝绳未在同一水平面拉设，与方案不符； 8.部分立杆未按方案进行卸荷； 9.外墙脚手架立杆间距超过方案要求； 10.外脚手架悬挑部位无封闭； 11.外脚手架横杆扣入长度不足； 12.外墙脚手架方案文本不清； 13.楼梯板底接梁处砼缺陷严重； 14.门过梁高度与设计不符； 15.砼表面蜂窝； 16.作业层禁止吸烟； 17.混凝土墙柱胀模； 18.部分门洞过梁锚固长度不足； 19.长度超过5米的墙体未做构造柱； 20.抗渗混凝土留置数量只有一组； 21.填充墙砌体植筋锚固力未检测； 22.回弹法检测23栋首层柱、11层柱混凝土强度不符合设计要求； 23.项目经理、安全员均不在岗； 24.安全生产事故应急救援演练针对性不强； 25.危大工程技术交底缺管理人员接受方案技术交底记录； 26.卸料平台周边封闭不严； 27.施工现场、宿舍区灭火器配置不足，未设置消防箱、消防管带； 28.部分板房材质防火性能不达标； 29.砂未密闭、遮盖等问题。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.进行质量安全违规行为记分2宗6条 14分。 |
| 7 | 市城区 | 翰林华府三期（省检项目） | 广东九洲建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 1.脚手架拉结点设置不规范； 2.悬挑脚手架未按照方案进行卸载，少卸载二次（9层悬挑，13层，17层； 3.卸载钢丝绳绳卡数量少一个，间距小于12d； 4.临边防护不严； 5.悬挑架锚固不规范； 6.塔吊首层无防护； 7. 2#塔吊基础节无产品铭牌； 8.2#塔吊未设立专用开关箱； 9.2#塔吊电缆架设不规范，未按20米设置瓷瓶保护； 10.施工升降机附二层无回顶措施； 11.2# 升降机安装进度滞后，员工劳动强度大； 12.电线乱拉乱接，材料堆放混乱； 13.钢筋加工场机具防护不到位； 14.分配电箱设置不规范； 15.2#升降机租赁合同类型与现场不符； 16.监理单位未及时下发提供通知书，未按要求对施工升降机进行旁站； 17.现场回弹法检测构件的混凝土强度达不到设计要求； 18.混凝土结构实体多处存在严重缺陷：混凝土疏松、夹渣、孔洞、跑模、烂根等； 19.钢筋加工场钢筋锈蚀严重； 20.钢筋加工场材料标识牌错误使用； 21.混凝土试件未按规范留置； 22.桩基检测方案随意改动。 | 省住建厅下发《工程质量安全执法建议书》1份。 |
| 8 | 云浮新区 | 佛山（云浮）产业转移工业园保障性住房建设项目（省检项目） | 广东中博建设工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1.电梯井口门防护栏网高度低于1.2米； 2.外架临边防防不到位； 3.卸料平台立杆未采用对接，而是搭接； 4.部分安全通道防护棚未设置； 5.塔吊首层防护不到位； 6.未提供塔吊附着装置的原厂证明材料； 7.塔吊电缆架设不规范，未按20米设置瓷瓶保护； 8.1#塔吊回转半径内的宿舍的防护不到位； 9.塔吊开关箱设置不规范； 10.施工升降机电梯首层防护高度低于1.8米； 11.1#电梯吊笼双开门限位失效； 12.吊笼门与层间门的水平距离大于200mm； 13.电梯层间门设置不规范； 14.电梯超长附着杆未提供原厂设计验算资料和 出场证明； 15.分配电箱设置不规范； 16.电线乱拉乱接； 17.电工刘昌杰无证上岗； 18.混凝土结构实体存在多处缺陷：混凝土疏松、孔洞、露筋、夹有杂物； 19.砌筑工程多处不符合规范要求； 20.现场砂浆搅拌场缺少磅秤； 21.工程材料报审表监理审批不严； 22.验槽记录、地基与基础分部验收记录设计单位、勘察单位未签字盖章。 | 省住建厅下发《工程质量安全整改通知书》1份。 |
| 9 | 新兴县 | 翰林春天西区一期（省检项目） | 广东精宏建设有限公司 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 1电梯井口无防护门，个别预留洞口无防护； 2.临边无防护； 3.土方开挖不规范； 4.4# 塔吊不能360度自由转动； 5.无防御台风专版安装使用说明书或者专项技术文件； 6.塔吊回转半径内的休息区防护不到位； 7.塔吊附着装置现场未提供厂家证明材料； 8.电缆架设不规范，未按20米设置瓷瓶保护； 9.塔吊附着设置不规范； 10.塔吊基础积水和首层防护不到位； 11.标准节连接螺栓螺纹外露长度少于1扣； 12.标准节未见明显识别标志； 13施工升降机：卸料平台正面无防护；电梯卸料平台设置和两侧防护不规范；附着杆连接螺栓螺纹外露长度少于1扣；电梯吊笼门与层门错位，宽度差超标，层门门边间隙超标； 14.机具防护不到位，材料堆放混乱； 15.分配电箱设置不规范，保护零线未接到设备和金属外壳； 16.楼层机具未设置开关箱； 17.安装自检表无结论； 18.监理实施细则总监审批方案签名不符； 19.混凝土结构实体多处存在缺陷：混凝土疏松、孔洞、麻面； 20.混凝土标准养护室未起作用； 21.钢筋加工场材料标识牌未起作用； 22.钢筋原材进场复检组数达不到规范要求，监理审批不严。 | 省住建厅下发《工程质量安全整改通知书》1份。 |